# ЛАХТА® проникающая гидроизоляция

ТУ 5775-008-11149403-2001

##### Область применения

ЛАХТА® проникающая гидроизоляция предназначена для гидроизоляции поверхностей бетонных и железобетонных конструкций различного назначения, а так же для отсечной гидроизоляции в бетонных и железобетонных конструкциях, кирпичной (бутовой) кладке.
ЛАХТА® проникающая гидроизоляция применяется для обработки поверхности как со стороны напора воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной стороны (при негативном давлении воды).

##### Типичные объекты применения

- гидротехнические сооружения: резервуары (в т. ч. питьевой воды, пожарные), бассейны, колодцы, портовые сооружения, очистные сооружения, дамбы, плотины, шлюзы, каналы и т. д.;

- объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры и искусства, подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища и т. д.);

- объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты, ТЭЦ и т. д.;

- объекты транспортного строительства: тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, мосты, путепроводы и т. д.;

- элементы строительных объектов: фундаменты, фасады, санузлы, балконы и т. д.

##### Описание материала

ЛАХТА® проникающая гидроизоляция – сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием в качестве наполнителя – песка, в качестве модификаторов – химические добавки.

##### Преимущества

- материал прост в использовании;

- возможность обработки как внутренних, так и наружных поверхностей конструкции, независимо от направления давления воды;

- не требуется предварительной сушки поверхности;

- применяется при воздействии гидростатического давления;

- обработанный бетон сохраняет воздухопроницаемость;

- сохраняет прочность и морозостойкость конструкции;

- материал не токсичен и не горюч, не взрывоопасен;

- материал разрешен Госсанэпиднадзором России для применения в контакте с питьевой водой;

- применение материала позволяет обеспечить долговечную гидроизоляцию на весь срок службы бетонной конструкции;

- обработанный бетон приобретает коррозионную стойкость;

- применяется на строящихся и эксплуатируемых объектах.

##### Ограничения

- применяется для устройства гидроизоляции зданий и сооружений I и II группы трещиностойкости (с раскрытием трещин в изолируемых конструкциях до 0,3 мм) по СНиП 2.03.01-84;

- не рекомендуется наносить на поверхности строительных конструкций, имеющие структурные повреждения и трещины более 0,3 мм;

- не рекомендуется наносить на бетоны с маркой по водонепроницаемости ниже W2, в т. ч. на ячеистые бетоны (из-за большого размера пор);

- не рекомендуется наносить на ФБС (фундаментные блоки сборные);

- не рекомендуется наносить на сухую поверхность;

- не использовать на известковые и гипсовые штукатурки.

##### Механизм проникающей гидроизоляции

Смешанный с водой состав ЛАХТА® проникающая гидроизоляция наносится на поверхность бетона.
Проникая в бетон силами капиллярного подсоса и осмотической диффузии, активные компоненты ЛАХТА® проникающая гидроизоляция в присутствии воды вступают в химическую реакцию с фазами цементного камня бетона с образованием нерастворимых кристаллов (см. фото). Заполнение пор и полостей бетона нерастворимыми кристаллами с большой удельной поверхностью обеспечивает его непроницаемость для воды, а также щелочей, кислот, нефти и ряда ее продуктов.
Рост кристаллов останавливается при отсутствии воды и возобновляется при ее появлении, развивая в глубину конструкции процесс уплотнения структуры бетона.
Этот эффект носит название "самозалечивания" дефектов структуры бетона. Таким образом, ЛАХТА® проникающая гидроизоляция становится составной частью бетона, образуя единую с ним, прочную и долговечную структуру и при этом сохраняя его паропроницаемость.
Глубина проникновения активных компонентов ЛАХТА® проникающая гидроизоляция на образцах бетона W4 составляет 12 см.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Для сухой смеси |  |
| Расход материала при двухслойном нанесении, кг/кв. м - гладкая поверхность бетона - шероховатая поверхность бетона | 0,8 1,2 |
| Расход материала при заполнении шпуров, кг/п. м | 0,5 - 0,8 |
| Расход воды для затворения для нанесения кистью или мех. способом, л/кг | 0,6 |
| Расход воды для затворения для инъекционных работ, л/кг | 0,5 |
| Для растворной смеси |  |
| Жизнеспособность раствора, минут | 30 |
| Для раствора |  |
| Повышение марки по водонепроницаемости бетона, обработанного материалом | 3 ступени (6 атм.) |
| Глубина проникновения, мм | более 100 |
| Химическая стойкость, рН | 4 - 13 |
| Стойкость покрытия к действию светлых и темных нефтепродуктов | стойко |
| Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0С, не более | 250 |